| 课程名称：电路实验D | 实验名称：RC电路的暂态和稳态特性分析 | 课外辅导 |
| --- | --- | --- |
| 仪器设备： DDS函数信号发生器，Fluke 190-104型测试仪，数字万用表。 实验平台：模块化电路实验装置 |  |  |
| 课程目标：研究 RC电路在方波激励下，响应的基本规律和特点，掌握测试仪测量时间常数和暂态过程的方法。RC滤波电路的研究，掌握测试仪测量电路的幅频特性和相频特性的方法。 |  |  |

一、实验任务

1. 基本任务

（1）方波的峰峰值、脉冲宽度和周期的测量。

（2）方波激励下，RC电路暂态过程的研究。

2. 研究任务

RC滤波电路的设计。

3. 自主设计实验建议

参考电路实验教程中第7章和第8章中的内容，也可自查资料进行拓展研究设计。实验任务应满足3学时。

二、实验预习

◆复习电路理论基础有关本次实验的理论知识，梳理RC电路稳态和暂态的基础知识。

◆预习电路实验教程第8章，学习暂态电路的相关实验内容。

◆预习电路实验教程第2章，学习测试仪测量时间常数的方法，进一步掌握测试仪测量交流电压的相位的方法。

注意：实验预习必须在实验前完成，预习后并不需要写出完整的报告，但应在原始数据记录纸上画好实验电路图、记录数据的表格等。

三、 实验过程指导

1．基本任务

（1）方波的测量

信号源波形选择方波，调整信号源的幅度和频率值，使其屏幕显示值分别为峰峰值5V、频率1kHz。将直流偏移由原来的0V调至2.5V，使方波电压由原来的-2.5V至+2.5V阶跃变化改为0V至5V。调节测试仪输入端口灵敏度按键，观察屏幕波形的变化，使其满屏幕显示1~2个周期的稳定波形时，利用测试仪的示波器模式测量信号源的输出电压峰峰值和脉冲宽度，记录测量结果并绘制波形，且在波形上标示横坐标和纵坐标的刻度、单位、波形周期、输出电压峰峰值和脉冲宽度。

提示：

◆190-104型测试仪的使用方法参见电路实验教程第2章中的有关内容。

◆测试仪测量暂态波形的峰峰值和周期，可以使用数据形式直接测量，也可使用水平光标和垂直光标进行测量。具体方法请参照测试仪使用说明中的介绍。

◆绘制波形时，若波形不稳定，您可以随时使用按键，冻结屏幕（所有读数和波形）。

（2）RC电路暂态过程的研究

电路如图1所示。其中，输入信号为方波信号由函数信号发生器提供，其峰峰值为5V，频率为1000Hz，直流偏移为2.5V。电阻R、电容C可根据电路参数的要求选择合适的电阻箱和电容箱。

图1

1）时间常数、暂态过程电压和时间测量

调节电阻箱和电容箱，使其，，观察波形，调节测试仪输入端口灵敏度按键，使其满屏幕显示1~2个周期的稳定波形。完成如下测量任务：

◆ 利用光标测量方法测量电路的时间常数，记录测量结果；

◆ 测量时，电容两端的电压；电容充电到时，所需要的时间；

◆ 根据测量数据，绘制一个周期的波形。

◆ 绘制一个周期的波形。利用该电路可以实现怎样的波形变换。

[思考问题] 方波信号的频率为1000Hz、峰峰值是5V，测试仪测量的数值与信号源屏幕显示是否一致？应以哪个数值做为标准？

提示：

◆ 本次实验可以使用3个通道同时进行测量，分别测量、和（即），但观察波形时可采用单通道形式，即观察A通道波形，将B、C通道波形关断，操作如下：按B键，打开输入通道按键标签按F1，关断B通道显示波形；按C键，按F1，关断C通道显示波形。

◆ 时间常数的光标测量方法：

在示波器模式下，按键，打开光标按键标签，按F1，将突出显示移至垂直光标 ，按F2 利用将一垂直光标线移至的起始点，且垂直线上的标记点与起始点重合，另一光标线移至使垂直线上的标记点与63.2%电压值（近似值）重合，此时屏幕上将显示两个光标间的时间差以及两个标记点间的电压差。两个光标间的时间差即为时间常数。

◆ 的波形即为的波形。

2）电路如图1所示，调节电阻箱和电容箱，观察τ值变化对输出电压波形产生的影响。当电路时间常数为时，调节测试仪输入端口灵敏度按键，使其满屏幕显示1~2个周期的稳定波形。完成如下测量任务：

◆ 测量时，电容两端的电压；电容充电到时，所需要的时间；

◆ 根据测量数据，绘制一个周期的波形。

◆ 绘制一个周期的波形。

3）电路如图1所示，调节电阻箱和电容箱，当电路时间常数为时，调节测试仪输入端口灵敏度按键，使其满屏幕显示1~2个周期的稳定波形。完成如下测量任务：

◆ 测量一个方波脉冲结束，电容两端的电压是否达到充电电压的最终值，是否充电完全？

◆ 测量电容放电结束，电容两端的电压是否会下降到零？

◆ 根据测量数据，绘制一个周期的波形。

◆ 观察波形，测量电容充放电结束时的电阻电压值。绘制一个周期的波形，

◆ 分析利用该电路可以实现怎样的波形变换。

2. 研究任务

RC滤波器的研究

电路如图1所示。其中，输入信号为正弦波信号，其有效值为5V，电阻R、电容C可根据电路参数的要求选择合适的电阻箱和电容箱。完成如下测量任务：

1）调节电阻箱和电容箱，使其，。将电容分别开路和短路，测量电容两端电压，判断其变化范围、大致确定滤波器的类型，然后在200~8kHz范围内调整信号源的频率，观察电容电压的变化，确定截止频率点的频率值，并记录。根据电路参数计算截止频率值，比较实际测量值与计算值是否一致，若不相同，分析误差的原因。

2）根据滤波器的类型，选取合适的频率点，测量电容电压随频率变化的曲线，自拟表格记录，在截止频率点附近应多取几个值。

3）测量截止频率点处输出电压与输入电压的相位差，与理论值比较是否一致，若不相同，分析误差的原因，并说明此网络是滞后还是超前网络。

4）根据测量数据确定此滤波器的类型，总结电路的特点。

[思考问题]  a.  f的取值范围应满足通带内接近输入电压还是接近0，而阻带内接近输入电压还是接近0 ？b. 实验中将电容分别开路和短路，是代替了哪两个频率点？

提示：

◆ 测试仪设置时，若只测量正弦交流电路的电压，带宽限制应选择Full；测量相位时，若是两电压之间的相位差，两电压通道的带宽限制都应选择为 Full，若是电压与电流之间的相位差，电流通道和电压通道的带宽限制都应选择为 20 kHz（或10kHz）。

◆ 确定截止频率点的方法如下：

调节信号源的频率，观察电容电压的变化，当其值为输入电压的0.707倍时，对应的频率即为截止频率点。

四、实验常见故障分析

1. 若测量方波信号的峰峰值时有毛刺：检查测试仪带宽限制是否设置为 20 kHz，或检查测试线接线端是否松动。

2 电路连接正确，电源空载时测量其输出正确，但做频率特性测量时，测量数据严重偏离理论值：检查电源输出值是否变化，电源频率调节是否正确，信号发生器屏幕显示是否为A路输出。

五、 实验注意事项

1. 使用电容模块时，应先用一根导线将电容短路，进行放电，然后再接入电路。

2. 滤波器实验中，调节信号源频率时，应监测信号源电压始终保持5V不变 。

3. 本次实验绘制曲线时，需标示各曲线的峰峰值和周期。