课外辅导

## RC电路的暂态过程

一、实验内容

- 设备简介--- Fluke 190测试仪

- Fluke 190测试仪有4个独立的隔离输入通道，可在具有不同接地参考的混合电路中同时对4路不同的电压、电流信号进行测量。因此，消除了以往实验中考虑“共地”问题所带来的不便。本次实验采用该测试仪的示波器（Scope）功能测量一阶动态电路输入及输出信号的电压波形曲线。

若要选择输入端口A电压信号的峰-峰值（Peak-Peak）测量作为第一个读数，请按照以下步骤操作：

1）打开电源开关。

2）按下SCOPE按键显示示波器（SCOPE）按键标签。

3）按下F2按键打开读数（READING..）菜单。

4）按下F1按键选择需要显示的读数编号，如读数1（READING 1）。

5）利用按键，选择on A。突出显示标记将跳至下一个测量字段。

6）利用按键，打开PEAK（峰值）菜单，选择

Peak-Peak电压峰峰值作为示波器读数显示在屏幕上方。

提示：测试仪电压测试线类型设置步骤如下，以输入端口A为例。

- 按下按键显示输入端口A（INPUT A）按键标签。

- 按下按键打开A端口探针（PROBE ON A）菜单。

- 利用按键，选择探针类型为电压（Voltage），衰减系数为1:1。

- 按下按键打开输入A选项（INPUT A OPTIONS）菜单，

带宽（Bandwidth）选择 20 kHz (HF reject)。

- RC电路的暂态过程

- RC电路时间常数τ的测量

- 按图4.1接线，其中电阻R、电容C分别由电阻箱及电容箱提供，输入信号ui由函数信号发生器提供，输入信号及输出信号的波形分别通过测试仪的任意两个通道观测。

图4.1

- 调节函数信号发生器，使其输出频率1kHZ、峰峰值5V（测量值）、直流偏移0V、占空比50％的矩形脉冲电压。

- 调节电阻箱和电容箱，选择适当的R、C值，满足条件τ＝RC≈0.2tP（tP＝T/2）。

- 通过测试仪的示波器功能，观察输出电压uc的暂态波形。

- 记录R、C值及绘制输出电压uc波形。

- 根据uc波形测量τ值，根据R、C值计算τ值。

- 调节电阻箱，观察τ值变化对输出电压uc波形产生的影响。

提示：

在测试仪的示波器模式下按下按键，显示CURSOR按键。

可以使用光标进行时间测量 (T、1/T)、mVs-mAs-mWs 测量，或者光标间扫迹部分的有效值 (RMS) 测量。

- RC积分电路

- 按图4.1接线，其中电阻R、电容C分别由电阻箱及电容箱提供，输入信号ui由函数信号发生器提供，输入信号及输出信号的波形分别通过测试仪的任意两个通道观测。

- 调节函数信号发生器，使其输出频率1kHZ、峰峰值5V（测量值）、直流偏移0V、占空比50％的矩形脉冲电压。

- 调节电阻箱和电容箱，选择适当的R、C值，满足条件τ＝RC≈10tP（tP＝T/2）。

- 通过测试仪的示波器功能，观察输出电压uc的波形。

- 记录R、C值及绘制输出电压uc波形。

- 根据R、C值计算τ值。

- 调节电阻箱，观察τ值变化对输出电压uc波形产生的影响。

- RC微分电路

- 按图4.1接线，其中电阻R、电容C分别由电阻箱及电容箱提供，输入信号ui由函数信号发生器提供，输入信号及输出信号的波形分别通过测试仪的任意两个通道观测。

- 调节函数信号发生器，使其输出频率1kHZ、峰峰值5V（测量值）、直流偏移0V、占空比50％的矩形脉冲电压。

- 调节电阻箱和电容箱，选择适当的R、C值，满足条件τ＝RC≈0.1tP（tP＝T/2）。

- 通过测试仪的示波器功能，观察输出电压uR的波形。

- 记录R、C值及绘制输出电压uR波形。

- 根据R、C值计算τ值。

- 调节电阻箱，观察τ值变化对输出电压uR波形产生的影响。

- RC耦合电路

- 按图4.1接线，其中电阻R、电容C分别由电阻箱及电容箱提供，输入信号ui由函数信号发生器提供，输入信号及输出信号的波形分别通过测试仪的任意两个通道观测。

- 调节函数信号发生器，使其输出频率1kHZ、峰峰值5V（测量值）、直流偏移0V、占空比50％的矩形脉冲电压。

- 调节电阻箱和电容箱，选择适当的R、C值，满足条件τ＝RC≈10 tP（tP＝T/2）。

- 通过测试仪的示波器功能，观察输出电压uR的波形。

- 记录R、C值及绘制输出电压uR波形。

- 根据R、C值计算τ值。

- 调节电阻箱，观察τ值变化对输出电压uR波形产生的影响。

- RL电路的暂态过程

- RL积分电路

- 按图4.2接线，其中电阻R、电感L分别由电阻箱及电感箱提供，输入信号ui由函数信

号发生器提供，输入信号及输出信号的波形分别通过测试仪的任意两个通道观测。

图4.2

- 调节函数信号发生器，使其输出频率1kHZ、峰峰值5V（测量值）、直流偏移0V、占空比50％的矩形脉冲电压。

- 调节电阻箱和电感箱，选择适当的R、L值，满足条件τ＝L/R≈10tP（tP＝T/2）。

- 通过测试仪的示波器功能，观察输出电压uR的波形。

- 记录R、L值及绘制输出电压uR波形。

- 根据R、L值计算τ值。

- 调节电阻箱，观察τ值变化对输出电压uR波形产生的影响。

- RL微分电路

- 按图4.2接线，其中电阻R、电感L分别由电阻箱及电感箱提供，输入信号ui由函数信

号发生器提供，输入信号及输出信号的波形分别通过测试仪的任意两个通道观测。

- 调节函数信号发生器，使其输出频率1kHZ、峰峰值5V（测量值）、直流偏移0V、占空比50％的矩形脉冲电压。

- 调节电阻箱和电感箱，选择适当的R、L值，满足条件τ＝L/R≈0.1tP（tP＝T/2）。

- 通过测试仪示波器功能，观察输出电压uL的波形。

- 记录R、L值及绘制输出电压uL波形。

- 根据R、L值计算τ值。

- 调节电阻箱，观察τ值变化对输出电压uL波形产生的影响。

- RL耦合电路

- 按图4.2接线，其中电阻R、电感L分别由电阻箱及电感箱提供，输入信号ui由函数信

号发生器提供，输入信号及输出信号的波形分别通过测试仪的任意两个通道观测。

- 调节函数信号发生器，使其输出频率1kHZ、峰峰值5V（测量值）、直流偏移0V、占空比50％的矩形脉冲电压。

- 调节电阻箱和电感箱，选择适当的R、L值，满足条件τ＝L/R≈10tP（tP＝T/2）。

- 通过测试仪的示波器功能，观察输出电压uL的波形。

- 记录R、L值及绘制输出电压uL波形。

- 根据R、L值计算τ值。

- 调节电阻箱，观察τ值变化对输出电压uL波形产生的影响。

二、思考题

1. 将方波信号转换为尖脉冲信号，可通过什么电路实现？

2. 将方波信号转换为三角波信号，可通过什么电路实现？

- 实验注意事项

- 全程使用FLUKE190测试仪SCOPE模式测量电压波形及数据，万用表仅用于确认元件

参数值及排查线路故障。

- 应用测试仪测量时，首先设置其为自动测量状态（通过屏幕右上方是否显示“AUTO”

确认）。

- 测量波形曲线的峰峰值时，若有尖峰毛刺等影响，可使用测试仪光标测量功能。

- 实验报告的整理

实验报告应用统一规定的报告纸手写或打印，字迹工整、表格规范。实验报告内容应包括：

- 实验目的

- 实验仪器及模块

- 实验内容：包括每个实验项目的实验步骤、自行设计表格（可参考原始数据记录

表格），填写数据，绘制曲线，完成思考题。

- 实验结论：必要的实验数据分析或本次实验的收获与体会等。

原始数据记录

注:原始数据与实验报告不允许用铅笔记录和书写。

RC电路暂态过程的测量

| 波形名称 | 参数 |  |  | 波形图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RC电路暂态过程输出电压波形 | R/kΩ |  |  |  |
|  | C/μF |  |  |  |
|  | τ/ms | 计算值 |  |  |
|  |  | 测量值 |  |  |

RC积分、微分、耦合电路实验数据

| 波形名称 | 参数 |  | 波形图 |
| --- | --- | --- | --- |
| RC积分电路输出电压波形 | R/kΩ |  |  |
|  | C/μF |  |  |
|  | τ/ms |  |  |
| RC微分电路输出电压波形 | R/kΩ |  |  |
|  | C/μF |  |  |
|  | τ/ms |  |  |
| RC耦合电路输出电压波形 | R/kΩ |  |  |
|  | C/μF |  |  |
|  | τ/ms |  |  |

RL积分、微分、耦合电路实验数据

| 波形名称 | 参数 |  | 波形图 |
| --- | --- | --- | --- |
| RL积分电路输出电压波形 | R/kΩ |  |  |
|  | L/mH |  |  |
|  | τ/ms |  |  |
| RL微分电路输出电压波形 | R/kΩ |  |  |
|  | L/mH |  |  |
|  | τ/ms |  |  |
| RL耦合电路输出电压波形 | R/kΩ |  |  |
|  | L/mH |  |  |
|  | τ/ms |  |  |

教师签字：

电工电子实验教学中心实验报告

姓名         班级         学号          台号      成绩

日期          时间          教师         批改报告助教

课外辅导

RC电路的暂态过程