| 课程名称：电子线路 | 实验学时：3学时 |
| --- | --- |
| 实验名称：多位计数器的仿真 |  |
| 仪器设备：计算机 实验平台：Multisim仿真软件 |  |
| 课程目标：通过多位计数器的仿真，掌握仿真软件Multisim的正确使用方法；学会利用74LS90或74LS161设计任意进制计数器。 |  |

一、实验任务

1. 学会使用Multisim14软件进行计数器的设计。

2. 熟悉中规模集成计数器的逻辑功能和使用方法。

3. 学会计数器的级联方法。

二、实验预习

1. 预习Multisim仿真软件的使用方法。

2. 预习与所做实验相关的理论课内容。

3. 预习《电工电子EDA实验教程》中第3章和4.5节的内容；

4. 进入中心网站（ehttp://eelab.hit.edu.cn），在教学资料中下载视频课件。

注意：实验预习必须在实验前完成，预习后并不需要写出完整的报告，但应在原始数据记录纸上画好实验电路图、记录数据表格。

三、实验过程及要求

1. 74LS90功能测试

（1）设计74LS90功能测试实验电路图。

（2）使用Multisim14软件连接电路，完成表1内容。

表1  74LS90功能表

| R01 | R02 | R91 | R92 | INA | INB | QD | QC | QB | QA | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | X | 0 | X | X |  |  |  |  |  |
| X | X | 1 | 1 | X | X |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ↓ | X |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | X | ↓ |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ↓ | QA |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | QD | ↓ |  |  |  |  |  |

注：X表示任意值

[思考问题]

- 74LS90芯片中，清零与置九两种功能的优先级哪个更高？

- 74LS90芯片的清零功能与置九功能是同步完成的还是异步完成的？

- 利用74LS90设计五进制计数器

（1）利用74LS90设计五进制计数器，画出电路图。

（2）使用Multisim14软件连接电路，用示波器观察并记录记录QD、QC、QB、QA的波形。

[思考问题]

- 用QC、QB、QA实现的五进制与用QD 、QC、QB实现的五进制，示波器显示的波形有何不同？

4. 利用74LS90设计十进制计数器（8421码）

（1）利用74LS90设计十进制计数器，画出电路图。

（2）使用Multisim14软件连接电路，用示波器观察并记录记录QD、QC、QB、QA的波形。

3. 利用74LS90设计七进制计数器

（1）利用74LS90设计七进制计数器，画出电路图。

（2）使用Multisim14软件连接电路，用示波器观察并记录记录QD、QC、QB、QA的波形。

4.采用74LS90构成300进制计数器

（1）利用74LS90设计三百进制计数器，应有手动清零功能，画出电路图。

（2）使用Multisim14软件连接电路，用数码管显示输出结果。

四、实验报告撰写格式和要求

实验报告应使用统一规定的报告纸手写或者打印，必须格式规范、清楚、工整且必须在指定时间完成并提交。实验报告内容应包括：

一、实验题目

二、实验目的

三、实验选择仪器与模块名称

四、实验过程：包括实验过程；电路连接示意图；实验过程中思考问题的解答或者实验现象的分析；测量过程中遇到的技术问题所采取的解决方法；实验数据记录，如测量数据较多，应自拟表格记录。

五、实验结论，实验的收获与体会，对实验室的建议。

六、原始数据记录（此部分必须有教师签字）

多位计数器的仿真原始数据记录

教师签字：